HMK S 32W OCHRANA PROTI ŠKVRNÁM - na vodnej báze

POPIS : prípravok HMK S 32 W je ekologický vodný impregnačný prípravok pre okamžité použitie . obsahuje špeciálny vodu a olej odpudzujúce polyméry a aditíva . Na rozdiel od obvyklých impregnačných prostriedkov , ktoré majú iba vodu odpudzujúca ( hydrofóbna ) účinok , má HMK S 32 W odpudzujúce účinky tiež voči olejom a mastnotám ( oleofobní ) . Preto je liek HMK S 32 W vhodný aj pre ochranu proti grafiti .

VLASTNOSTI : prípravok HMK S 32 W obmedzuje prenikaniu nečistôt , vlhkosti , oleja a mastnoty . pôsobí Protišmykový a do značnej miery bráni vytváraniu škvŕn . To umožňuje veľmi jednoduché čistenie napr pomocou prípravku HMK P 24 Mydlo na kameň - pre bežnú údržbu - . Prípravok HMK S 32 W vniká do poréznych a savých povrchov a usadzuje sa na vnútorných stenách kapilár . Účinná zložka je odolná voči UV žiareniu a žltnutie . Difúzia par kameňa nie je obmedzená vôbec alebo iba nepodstatne . Olej a mastnotu odpudzujúci účinok je závislý od savosti povrchu . Čím viac lieku HMK S 32 W sa do kameňa dostane , tým je tento účinok väčší .

OBLASŤ POUŽITIA : prípravok HMK S 32 W je vhodný pre všetky dobre nasiakavé , neglazované dlaždice , prírodný a umelý kameň ako je napr brúsený alebo pieskom brokovaný vápenec , pieskovec , umelý kameň ,terazzo , brúsená , opaľovaná alebo pieskom tryskanie žula , tehlové a cotto obklady apod Vzhľadom k tomu , že prípravok HMK S 32 W neobsahuje rozpúšťadlá ( freóny , chlórované uhľovodíky ) , je možné ho používať v nemocniciach , ústavoch pre seniorov , obchodoch s potravinami a tam , kde sa pestujú zvieratá .

PODKLAD : podklad musí byť suchý ( zvyšková vlhkosť < 6 % ) , čistý a savý , aby do neho prípravok mohol dobre preniknúť . Pred aplikáciou vypnite prípadné podlahové kúrenie . Obklad musí byť prirodzene studený !

POUŽITIE : prípravok HMK S 32 W nanášajte výdatne a rovnomerne pomocou mäkkého štetca , uzatváracieho kefy alebo penového valčeka . Pri silno savých plôch postup po 1 až 2 hodinách opakujte . Prípadný film , ktorý zostane , zotrite do zaschnutia handrou . Spracovanie by sa malo vykonávať pri teplote +12 ° C až +25 ° C. Odpudzujúci účinok voči vode , nečistotám , oleju a mastnote nastane do cca . 72 hodín .

VÝDATNOSŤ : v závislosti od nasiakavosti podkladu približne 5-15 m² / l

SKLADOVANIE : v suchom , voči mrazu chránenom prostredí a v uzavretých nádobách možno skladovať po

dobu približne 1 roka . Načaté nádoby okamžite spracujte .

BEZPEČNOSŤ : nejedná sa o nebezpečný tovar . Uchovávajte mimo dosahu detí .

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE : obsiahnuté látky sú biologicky ľahko odbúrateľné . Trieda ohrozenia vody : 0 ( vlastné

hodnotenie ) . V zriedenej podobe sa môže dostať do odpadových vôd .

BALENIE :

0,25 l plastová fľaša : 30 ks vo vnútornom kartónovom obale

00,5 l plastová fľaša : 20 ks vo vnútornom kartónovom obale

00,1 l plastová fľaša : 12 ks vo vnútornom kartónovom obale

00,5 l plastový kanister : 02 ks vo vnútornom kartónovom obale

, 010 l plastový kanister : 01 ks voľne ložené

( všetky obaly sú recyklovateľné )