HMK S 34N Ochrana proti škvrnám-extra

POPIS : HMK S 34N je špeciálny impregnačný prípravok na báze silikónu s novými aktívnymi látkami , obsahujúce rozpúšťadlá .Na rozdiel od obvyklých silikónových impregnačných prostriedkov ,

ktoré majú iba hydrofóbna účinok ( odpudzujú vodu ) , má HMK S 34N naviac účinky oleofóbny ( odpudzuje olej , farbu a mastnotu ) . Preto je HMK S 34N vhodný taktiež pre ochranu

proti grafiti . Difúzia par kameňa nie je obmedzená vôbec alebo iba nepodstatne .

VLASTNOSTI : prípravok HMK S 34N znižuje prenikanie nečistoty , vlhkosti , farby , oleje mastnosti . má nekĺzavý účinok a zabraňuje vzniku škvŕn . To umožňuje veľmi jednoduché čistenie napr pomocou prípravku HMK P 24 Mydlo na kameň - pre bežnú údržbu - . Odstraňovanie grafiti nápisov môže

uľahčiť používanie čistiacich prípravkov obsahujúcich rozpúšťadlá ako je napr HMK R 54 Rozpúšťadlo nečistôt a HMK R 52 Odstraňovač oleja a vosku . Oleofóbny účinok ( proti farbe , oleju a mastnote ) je závislý od savosti podkladu . Čím viac prípravku HMK S 34N sa do kameňa dostane , tým je tento účinok väčší . U kryštalického mramoru je oleofóbny účinok nižšia ako u dobre savých materiálov ako je napr jurský mramor , vápenec , tehlové dosky apod U lešteného mramoru môžu vznikať účinkom

vína , pomarančového džúsu , coly apod navyše matné miesta . Tieto sú ale podstatne menšie ako u nechráneného mramoru a nechajú sa ľahšie čistiť . Prípravok HMK S 34N je svetlostály

a odolný proti poveternostným vplyvom a žltnutie .

OBLASŤ POUŽITIA : prípravok HMK S 34N je vhodný pre všetky dobre savé prírodné a umelé kamene ako je napr leštený , brúsený alebo pieskom brokovaný mramor , vápenec , travertín , solnhofenský vápenec , pieskovec , kremenec , umelý kameň , terazzo , brúsená , opaľovaná alebo pieskom tryskanie žula a tehlové , cotto apod obklady . Prípravok HMK S 34N je

vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie .

TRVANLIVOSŤ : trvanlivosť aplikovaného výrobku je závislá na nasiakavosti , nasýtenia , a namáhanosti obkladu . prípravok HMK S 34N vydrží spravidla niekoľko rokov a potom môže byť obnovený .

PODKLAD : podklad musí byť suchý ( zostatková vlhkosť 2 až 4 % ) , čistý a savý , aby do neho prípravok mohol dobre preniknúť . Čím viac lieku HMK S 34N kameň nasaje , tým je hydro - a oleofóbny účinok ( proti vode , nečistotám , farbe , oleju a mastnote ) väčšie . Pred aplikáciou vypnite prípadné podlahové kúrenie . Obklad musí byť prirodzene studený !

POUŽITIE : prípravok HMK S 34N nanášajte výdatne a rovnomerne pomocou mäkkého štetca alebo penového valčeka . Pri silno savých plôch postup prípadne zopakujte . U zle savých podkladov ako je napr leštený mramor , leštená žula a pod zotrite prebytočný materiál pred přischnutím bezozvyšku

handrou . Prípadné podlahové kúrenie vypnite . Pre dôkladné vyčistenie povrchu použite prípravok HMK R 55 Základný čistič - bez kyselín - . Odpudzujúci účinok voči vode , nečistotám , oleju a mastnote nastane do cca . 72 hodín .

DÔLEŽITÉ : prípravok nepoužívajte na gumu , plasty , lakované plochy , navoskované alebo namorené drevo ani na plochy , ktoré nie sú rezistentné voči rozpúšťadlám .

TEPLOTA PRE SPRACOVANIE : pre spracovanie ošetrovaných plôch je ideálna teplota +12 ° až +25 ° C.

DOBA SCHNUTIA : pri izbovej teplote a dobrej cirkulácii vzduchu cca . 2 - 4 hodiny . Počas tejto doby na plochu nevstupovať a chrániť 12 hodín pred dažďom a silnou vlhkosťou . Vodoodpudivosť je získaná po cca . 48 hodinách

ČISTENIE PRACOVNÝCH NÁSTROJOV : pre čistenie pracovných nástrojov je možné použiť liek s označením HMK R 99 alebo nitroriedidlo , prípadne čistú vodu a malé množstvo prípravku HMK R 55 Základný čistič - bez kyselín - .

DBAJTE PROSÍM NA NASLEDUJÚCE : chráňte plochy , ( steny , sklo , vnútorné zariadenie a pod ) , na ktoré prípravok nechcete používať .

VÝDATNOSŤ : v závislosti od nasiakavosti podkladu cca . 5-20 m² / l

SKLADOVANIE : v chladnom prostredí ( do 25 ° C ) a v uzavretej originálne nádobe asi 2 roky . Uchovávajte na miestach neprístupných deťom .

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Stav: kvapalina Farba : bezfarebná

Zápach : charakteristický

ODSTRÁNENIE : prípravok HMK S 34N je možné opäť odstrániť pomocou prípravku HMK R 55 Základný čistič - bez kyselín – alebo HMK R 54 Rozpúšťadlo nečistôt .

ODPORÚČANIA PRE OŠETROVANIE : pri ochabnuté účinku je možné prípravok HMK S 34N znova naniesť . Pre pravidelné bežné čistenie odporúčame používať prípravok HMK P 24 Mydlo na kameň - pre bežnú údržbu - a pre obnovenie lesku príležitostne HMK P 19 Leštidlo na mramor a žulu .

BEZPEČNOSŤ : pri práci v uzavretých priestoroch je nutné zaistiť dobré vetranie alebo používať vhodný dýchací prístroj . Pred použitím prípravku HMK S 34N odstráňte požívatiny a potraviny ( môžu napáchnuť rozpúšťadlom ) . aktívne silikónová látka , ktorá po nanesení zostane , je zdravotne

nezávadná a neohrozuje potraviny .

Obsiahnuté látky : silikón , destilát minerálneho oleja

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE : zabráňte vniknutiu do vôd a pôdy .

LIKVIDÁCIA : znečistené obaly a väčšie zvyškové množstvo likvidujte podľa miestne platných úradných predpisov . nádoby sú vyrobené z ekologického bieleho plechu a recyklovateľné .

Úplne vyprázdnené a vyčistené nádoby je možné odovzdať v zberni druhotných surovín .

FORMA DODANIA :

0,25 l fľaša : 30 ks v kartóne

0,50 l fľaša : 20ks v kartóne

1 l fľaša : 12 ks v kartóne

2,5 l kanister : 4 ks v kartóne

5 l kanister : 2 ks v kartóne

10 l kanister : 1 ks voľne