HMK S40 IMPREGNACIA PRED ŠPÁROVANÍM

POPIS: prípravok HMK S 40 je vodou riediteľná akryl-živicová disperzia na báze odolných akrylátov,

neobsahujúce rozpúšťadlá.

VLASTNOSTI: prípravok HMK S 40 vytvára na povrchu ochranný film, ktorý významne uľahčuje omývanie po vyplnenie škár, pretože škárovacia malta neprenikne do kameňa.

OBLASŤ POUŽITIA: prípravok HMK S 40 je vhodný pre všetky obklady z prírodného a umelého kameňa ako napr solnhofenský vápenec, žula, rula, porfýr, bridlica, umelý kameň apod s rozlámaným, rezaným, pieskom tryskaným alebo opalovaným povrchom. Po zaschnutí škáry je možné vykonať prvé čistenie pomocou prípravku HMK R 55 Základný čistič-bez kyselín-.

POUŽITIE: prípravok HMK S 40 sa v závislosti na nasiakavosti obkladu riedi vodou v pomere max 1:3 a nanáša pred vyplnením škár na suchý povrch obkladu rovnomerne a v tenkej vrstve pomocou penového valčeka. Po zaschnutí (cca. 12 hodín) je možné obklad vyškárovať.

DÔLEŽITÉ: ak sa pri nanášaní valčekom dostane trochu prípravku HMK S 40 do škáry, potom toto nemá na priľnavosť škáry voči škárovacej malte žiadny vplyv. Po vypaľovaný materiál (keramika, tehly, cotto a pod) nie je prípravok HMK S 40 vhodný. Pre toto použitie odporúčame používať HMK S 45 Impregnácia pred škárovaním.

VÝDATNOSŤ: v závislosti od nasiakavosti podkladu cca. 10-25 m² / l

SKLADOVANIE: v chladnom prostredí, chránenom proti mrazu. Uchovávajte na miestach neprístupných deťom.

BEZPEČNOSŤ: prípravok HMK S 40 neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky a je teda nezávadný

a nepodlieha povinnosti značenia.

Obsiahnuté látky: povrchovo aktívne látky (tenzidy), akryláty a pomocné látky.

BALENIE:

01 l plastová fľaša: 12 ks vo vnútornom kartónovom obale

05 l plastový kanister: 02 ks vo vnútornom kartónovom obale

(všetky obaly sú recyklovateľné)